Катер Freedom-30  Спецификация  12.03.12

Характеристики и список основного оборудования моторной яхты типа «Freedom-30»

| № | Наименование параметров | Значения | Комплект | доп/опц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | параметров | стандарт |  |  |
|  | Основные характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Длина наибольшая | 9.50 м |  |  |  |
| 2 | Длина по КВЛ | 7,9 м |  |  |  |
| 3 | Ширина наибольшая | 3,47 м |  |  |  |
| 4 | Ширина по КВЛ 3.61 м | 2,98 м |  |  |  |
| 5 | Высота борта | 1,77 м |  |  |  |
| 6 | Осадка по КВЛ | 0,78 м |  |  |  |
| 7 | Вес максимальный | 8 300 кг |  |  |  |
| 8 | Высота от ватерлинии с опущенной мачтой | 2,5 м |  |  |  |
| 9 | Высота в помещениях, носовая каюта | 2,10 м |  |  |  |
| 10 | Высота в помещениях, салон | 2,10 м |  |  |  |
| 12 | Класс по Регистру Украины | «Л» |  |  |  |
|  | Конструкция корпуса |  |  |  |  |
| 13 | Форма корпуса | остроскулый | х |  |  |
| 14 |  | стеклопластик |  |  |  |
|  | Надстройка | "сэндвич" | х |  |  |
| 15 | Толщина борта | 4-5 мм | х |  |  |
| 16 | Шпация | 430 мм | х |  |  |
| 17 | Киль | 6 мм | х |  |  |
| 18 | Горизонтальный киль | 8 мм | х |  |  |
| 19 |  | сталь |  |  |  |
|  | Балансирное перо руля | судостроительная | х |  |  |
| 20 | Топливная цистерна, встроенная в корпус | 1х310 л | х |  |  |
|  | Устройства и дельные вещи |  |  |  |  |
|  | Леер, трапы, мачты |  |  |  |  |
| 21 |  | нержавеющая |  |  |  |
|  | Леерное ограждение палубы | сталь | х |  |  |
| 23 | носовой леер с цепочкой и карабинами | 2 шт. | х |  |  |
| 24 | кормовой леер с цепочкой и карабинами | 2 шт. | х |  |  |
| 25 | Трап для купания выдвижной, нержавеющая сталь | 1 шт. | х |  |  |
| 26 | Поручни площадки для купания, нержавеющая сталь | 2 шт. | х |  |  |
| 27 | Поручни на крыше надстройки тик | 2 шт. |  | х |  |
| 28 | Поручни на крыше | 2 шт. | х |  |  |
| 29 | Мачта, нержавеющая сталь, тик | 1 шт. |  | х |  |
| 30 | Мачта, нержавеющая сталь | 1 шт. | х |  |  |
| 31 | Платформа для купания с тиковым покрытием | 1 шт. |  | х |  |
| 32 | Платформа для купания | 1 шт. | х |  |  |
|  | Окна и иллюминаторы |  |  |  |  |
| 33 | Вент./аварийный люк в носовой каюте, 50 x 50 см | 1 шт. | х |  |  |
| 36 | Вент./аварийный люк в кормовой каюте |  |  |  |  |
| 37 | Сдвижные окна в рубке, 60 х 40 см | 2 шт. | х |  |  |
| 38 | Окна в рамах из тика, безопасное стекло (триплекс, |  |  |  |  |
|  | антиблик) | 6 шт. | х |  |  |
| 39 | Окна в рамах, безопасное стекло (триплекс, антиблик) | 6 шт. |  | х |  |
| 40 | Иллюминаторы в носовой каюте створчатые | 4 шт. | х |  |  |

|  | Катер Freedom-30 |  |  | Спецификация 12.03.12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Иллюминаторы в камбузе створчатые | 2 шт. |  |  | х |  |  |
| 43 | Иллюминаторы в каюте капитана створчатые | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 44 | Входной люк в каюте капитана створчатый 50 x 60 см | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 45 | Тонированное стекло с теплоизоляцией 16 мм | 2 | шт. |  |  | х |  |
| 46 | Подъемный люк над входом | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 47 | Входная дверь с остеклением, массив тика | 1 шт. |  |  |  | х |  |
| 48 | Входная дверь с остеклением. | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 49 | Ветровое стекло флайбриджа, 7 сегментов, тик | 1 шт. |  |  |  | х |  |
| 50 | Ветровое стекло флайбриджа, 7 сегментов, | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 52 | Окно лобовое створчатое в рубке | 1 шт. |  |  |  | х |  |
|  | Швартовное устройство |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кнехты, нержавеющая сталь . | 4 | шт |  | х |  |  |
| 54 | Кнехты малые на кормовой площадке, нержавеющая |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | 2 | шт. |  | х |  |  |
| 55 | Привальный брус из синтетического каната диаметром , | 80 мм |  |  | х |  |  |
| 56 | включая талрепы и декоративные концевые накладки. | 30 м/пог |  |  | х |  |  |
| 57 | Сетка кранцевая Aisi 316 | 2 | шт. |  | х |  |  |
| 58 | Кранцы цилиндрические диаметром 250 мм, длиной 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм | 4 шт. |  |  | х |  |  |
| 59 | Швартовые концы полиэстер, 20 мм, длина 6 м | 4 | шт. |  | х |  |  |
|  | Якорное устройство |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Электрическая якорная лебедка Lofrans Airon, 1000 ВТ, |  |  |  |  |  |  |
|  | включая дистанционное управление | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 61 | Клюз со стопором цепи, сталь нержавеющая Aisi 316 | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 62 | Якорная цепь DIN766, калибр 8 мм 50 м | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 63 | Якорь, сталь нержавеющая. 1 шт. 30 кг, повыш. держащей |  |  |  |  |  |  |
|  | силы. | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 64 | Накладка защитная на палубу сталь нержавеющая | 1 шт. |  |  | х |  |  |
|  | Рулевое устройство |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Комплект ручного гидравлического рулевого управления |  |  |  |  |  |  |
|  | с одним постом | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 67 | Тиковый штурвал «Лидервуд-6» | 1 шт. |  |  |  | х |  |
| 68 | Штурвал из нержавеющей стали с полиуретановым |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 69 | Датчик положения пера руля | 1 шт. |  |  | х |  |  |
|  | Двигатель, системы и механизмы |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Двигатель 44 кВт.Sole Mini 62 с системами | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 72 | Дистанционное управление ГД (Teleflex), комплект | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 73 | Выхлопная система с водяным замком “Vetus” | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 74 | Глушитель выхлопной системы NLP90 “Vetus” | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 75 | Валолиния в сборе (“Vetus”), | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 76 | Гребной винт диаметром 711 мм, 4-лопастной |  |  |  |  |  |  |
|  | полированная бронза | нет |  |  |  |  |  |
| 77 | Гребной винт диаметром ???? мм, 4-лопастной |  |  |  |  |  |  |
|  | полированная бронза | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 79 | Подруливающее устройство | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 80 | Дополнительный топливный фильтр-сепаратор для |  |  |  |  |  |  |
|  | топливной системы дизеля | 1 шт. |  |  |  | х |  |
|  | Контрольные приборы двигателя, главный рулевой пост, |  |  |  |  |  |  |
| 81 | замок зажигания (в зависимости от выбранного |  |  |  |  |  |  |
|  | двигателя) | 1 | комплект |  | х |  |  |

|  | Катер Freedom-30 |  |  | Спецификация 12.03.12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Тахометр | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 83 | Счетчик моточасов | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 84 | Вольтметр с сигнализацией | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 85 | Датчик температуры с сигнализацией | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 86 | Датчик давления масла с сигнализацией | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 87 | Указатель уровня топлива | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 88 | Сменный угольный фильтр вентиляционной трубы |  |  |  |  |  |  |
|  | топливной цистерны | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 89 | Цинковые аноды, тип 15(“Vetus”) | 12 шт. |  |  | х |  |  |
| 90 | Заправочная горловина (топливо) | 1 | шт. |  | х |  |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Насос водоснабжения JP-Aquajet WPS 5.0-12V 1 шт. | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 93 | Аккумуляторный бак 1/2"(13мм) 1 шт. | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 94 | Заправочная горловина (water) 1 шт. | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 95 | Цистерна для воды, пищевая нержавеющая сталь 2 х 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | л | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 96 | Цистерна для воды, пищевая нержавеющая сталь 1 х 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | л х | 1 | шт. |  |  | х |  |
| 97 | Указатель уровня водяной цистерны | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 98 | Фильтр проточный | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 99 | Душ палубный | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 100 | Бойлер 100 л 230 В | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 101 | Система опреснения и очистки воды | 1 комплект |  |  |  | х |  |
|  | Системы осушительная и сточная |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Эл осушительная трюмная помпа с фильтром на входе | 3 | шт. |  | х |  |  |
| 103 | Датчик включения помпы | 4 | шт. |  | х |  |  |
| 104 | Ручной осушительный насос Johnson | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 105 | Система омывки палубы JP Aquajet Wash Down Pump | 1 | комплект |  | х |  |  |
| 106 | Эл.насос для откачки сточных вод из умывальников и |  |  |  |  |  |  |
|  | душевых поддонов | 2 шт. |  |  | х |  |  |
| 107 | Мачератор (насос сточных вод) | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 108 | Сточная цистерна, пластик (с инспекционным люком) | 210 л. |  |  | х |  |  |
|  | Палубная горловина для выдачи сточных вод в береговые |  |  |  |  |  |  |
| 109 | приемные сооружения или судно-сборщик |  |  |  |  |  |  |
|  | (соответстсвует стандарту СЕ) | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 110 | Сменный угольный фильтр вентиляционной трубы |  |  |  |  |  |  |
|  | сточной цистерны | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 111 | Указатель уровня сточной цистерны | 1 | шт. |  | х |  |  |
| 112 | Унитаз с электропомпой | 1 шт. |  |  | х |  |  |
| 113 | Откачная горловина (стоки) | 1 шт. |  |  | х |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Воздушное отопление и кондиционирование Webasto 5.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт, с термоконтролем | 1 | комплект |  | х |  |  |
|  | Водяное отопление (центральное отопление) 9 кВт, с |  |  |  |  |  |  |
| 115 | радиаторами во всех помещениях, полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |
|  | в санузлах и влажных помещениях | 1 | комплект |  | х |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Головка вентиляционная типа «Дорадо» диаметром 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм “Vetus” | 2 шт. |  |  | х |  |  |
| 117 | Встраиваемые бортовые вентиляторы МО тип 100 “Vetus” | 2 | шт. |  | х |  |  |
| 118 | Решетки наружные жалюзийные с клапаном. | 2 | шт. |  | х |  |  |

Катер Freedom-30  Спецификация  12.03.12

| 119 | Вентилятор осевой производительностью 20 м/мин | 2 | шт. | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Вентилятор осевой производительностью 100 м/мин для |  |  |  |  |  |
|  | МО. | 1 шт. |  | х |  |  |
| 121 | Электрическая вытяжка на камбузе | 1 шт. |  |  | х |  |
|  | Навигационное оборудование и сигнализация |  |  |  |  |  |
| 123 | Стеклоочиститель | 3 шт. |  | х |  |  |
| 125 | Навигационные огни | 1 комплект |  | х |  |  |
| 126 | Электрическая сирена | 1 | шт. | х |  |  |
| 127 | Контрольная панель навигационных огней | 1 комплект |  | х |  |  |
| 128 | Сирена горн двойной 12В 72Вт 6А | 1 | шт. | х |  |  |
| 129 | Фара автоматическая 12В 65/55Вт | 1 | шт. | х |  |  |
| 130 | Фара ручная для кормовой площадки | 1 | шт. | х |  |  |
| 131 | Эхолот Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| 133 | Лаг Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| 135 | Компас Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| 137 | Навигационный комплекс Raymarine на главном ПУ | 1 комплект |  | х |  |  |
| 138 | GPS | 1 | комплект |  | х |  |
| 140 | Авторулевой Raymarine 6001 | 1 | комплект |  | х |  |
| 141 | УКВ-радиостанция VX-417 (300-340 МГц) | 1 | комплект | х |  |  |
| 142 | Флагшток с национальным флагом | 1 | комплект | х |  |  |
| 143 | Флагшток с вымпелом владельца | 1 | комплект |  | х |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |
| 144 | Полностью автоматическое зарядное устройство для |  |  |  |  |  |
|  | аккумуляторов, 45 А | 1 | комплект | х |  |  |
| 145 | Преобразователь тока, Mastervolt 12/1500 1 комплект | 1 | комплект | х |  |  |
| 146 | Освещение машинного отделения | 1 | комплект | х |  |  |
| 147 | Розетка берегового питания (230 В) с кабелем длиной 10 |  |  |  |  |  |
|  | м в соответствии со стандартом СЕ | 1 | комплект | х |  |  |
| 148 | Дизель-генератор Paguro 6000(6 кВт), в боксе | 1 | комплект | х |  |  |
| 149 | Полная электрическая система в коробах | 1 | комплект | х |  |  |
| 150 | Аккумуляторные батареи кислотные, в двух группах: | 3 шт. |  | х |  |  |
|  | пусковые – 12 В 2 x 180 А, бытовые – 12 В 2 x 180 А |  |  |  |  |  |
| 151 | Аккумуляторные батареи необслуживаемые, в двух | 1 | шт. |  | х |  |
|  | группах: пусковые – 12 В 2 x 180 А, |  |  |  |  |  |
| 152 | Переключатель групп батарей | 2 | шт. | х |  |  |
|  | Аварийное и противопожарное снабжение |  |  |  |  |  |
| 153 | Огнетушители ручные | 2 | шт. | х |  |  |
| 154 | Автоматическая система пожаротушения в МО | 1 | комплект | х |  |  |
|  | Бытовая техника и аксессуары |  |  |  |  |  |
| 155 | Холодильник 110 л с морозильной камерой | 1 | шт. | х |  |  |
| 156 | Морозильный ларь | 1 | шт. |  | х |  |
| 157 | Холодильник 50л с морозильной камерой (кокпит) | 1 | шт. |  | х |  |
| 158 | 2-конфорочная электрическая плита | 1 | шт. | х |  |  |
| 159 | Микроволновая печь | 1 | шт. | х |  |  |
| 160 | Мойка, нержавеющая сталь (камбуз) | 1 | шт. | х |  |  |
| 161 | Мойка, нержавеющая сталь (кокпит) | нет |  |  |  |  |
| 162 | Умывальник гальюна | 1 шт. |  | х |  |  |
| 163 | Аксессуары в санузлах | 1 комплект |  | х |  |  |
|  | Изоляция, зашивка, отделка и мебель |  |  |  |  |  |
| 165 | Тепло-звукоизоляция машинного отделения | Плиты”Fire Rock” |  | х |  |  |

Катер Freedom-30  Спецификация  12.03.12

|  |  | толщиной 30 мм х |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маты из |  |  |  |  |
| 166 | Тепло-звукоизоляция по судну | минеральной ваты |  | х |  |  |
|  |  | х |  |  |  |  |
| 167 | «Плавающий» шумопоглощающий пол в салоне |  |  |  | х |  |
| 168 | Сплошной пол в салоне со стальным люком в МО |  |  | х |  |  |
| 169 | Отделка интерьеров: ценные породы дерева, кожа |  |  | х |  |  |
| 170 | Латунная дверная фурнитура |  |  | х |  |  |
| 172 | Обеденный уголок с регулируемым по высоте столом |  |  |  |  |  |
|  | (кают-компания) | 1 | комплект | х |  |  |
| 173 | Стол для завтрака с двумя диванами | 1 | шт. |  | х |  |
| 174 | Полностью укомплектованная кухонная зона | 1 комплект |  | х |  |  |
| 175 | Облицовка стен в санузлах, мозаичная керамическая |  |  |  |  |  |
|  | плитка | 1 | комплект |  |  |  |
| 176 | Сиденье рулевого 1 шт. | 1 | шт. | х |  |  |
| 177 | Диван на кормовой палубе, винил | 1 | шт. | х |  |  |
| 178 | Тиковые палубы натуральный тик |  |  |  | х |  |
| 179 | Покрытие палубы |  |  | х |  |  |
| 181 | Стол трансформируемый для салона | 1 | шт. |  | х |  |
| 182 | Полный комплект штор | 1 | комплект |  | х |  |
| 183 | Ковровое покрытие в помещениях | 1 | комплект |  | х |  |
| 184 | Внутреннее освещение, ночники, галогеновые лампы | 1 | комплект | х |  |  |
| 185 | Радио/CD-проигрыватель с динамиками | 1 | шт. | х |  |  |
| 186 | Телевизор ЖК | 2 | шт. |  | х |  |
|  | Покраска |  |  |  |  |  |
| 187 | 2-компонентое эпоксидное покрытие выше WL |  |  | х |  |  |
| 188 | 2-компонентое покрытие ниже ватерлинии |  |  | х |  |  |
| 189 | Экологически безвредное антиобрастающее покрытие |  |  | х |  |  |
| 190 | Ватерлиния |  |  | х |  |  |
| 191 | Полосы на корпусе |  |  | х |  |  |
|  | Разное |  |  |  |  |  |
| 192 | Эксплуатационная документация | 1 | комплект | х |  |  |
| 193 | Тент для верхнего рулевого поста и кормы | нет |  |  |  |  |
| 194 | Тент для хранения судна (стояночный) | 1 | шт. |  | х |  |
| 195 | Споллер на кормовой палубе | 1 | шт. |  | х |  |
| 196 | Чехол для палубного дивана | 1 | шт. |  | х |  |
| 197 | Чехол для пульта управления флайбриджа | 1 | шт. |  | х |  |
| 198 | Сиденье рулевого для дополнительного поста |  |  |  |  |  |
|  | управления | 1 | шт. |  | х |  |
| 199 | Матрац для загара носовой | 1 | шт. |  | х |  |
| 200 | Полный комплект постельного белья | 1 | комплект |  | х |  |