| Характеристики и список основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моторной яхты типа «Freedom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Freedom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HULL № 5 | стандартная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплектация |  |  | доп. опция |  |  |  |  |  |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина наибольшая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина по КВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина наибольшая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина по КВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.61 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота борта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.35 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка по КВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес максимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 800 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота от ватерлинии с опущенной мачтой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.23 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота в помещениях, носовая каюта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота в помещениях, салон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота в помещениях, кормовая каюта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс по Регистру Украины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | остроскулый |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надстройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеклопластик "сэндвич" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина борта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-5 мм |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 мм |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 мм |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальный киль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 мм |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансирное перо руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сталь судостроительная |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливная цистерна, встроенная в корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 900 л |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройства и дельные вещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леер, трапы, мачты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леерное ограждение палубы, нержавеющая сталь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| носовой леер с цепочкой и карабинами | 2 шт. |  | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кормовой леер с цепочкой и карабинами | 2 шт. |  | х |  |  |
| Трап для купания выдвижной, нержавеющая сталь | 1 | шт. | х |  |  |
| Поручни площадки для купания, нержавеющая сталь | 2 | шт. | х |  |  |
| Поручни на крыше надстройки, тик | 2 | шт. |  | х |  |
| Мачта, нержавеющая сталь, тик | 1 | шт. | х |  |  |
| Платформа для купания с тиковым покрытием | 1 шт. |  | х |  |  |
| Окна и иллюминаторы |  |  |  |  |  |
| Вент./аварийный люк в носовой каюте, 50 x 50 см | 1 шт. |  | х |  |  |
| Вент./аварийный люк в кормовой каюте | 2 | шт. | х |  |  |
| Сдвижные окна в рубке, 60 х 40 см | 2 шт. |  | х |  |  |
| Окна в рамах из тика, безопасное стекло (триплекс, антиблик) | 6 | шт. | х |  |  |
| Иллюминаторы в носовой каюте створчатые | 4 шт. |  | х |  |  |
| Иллюминаторы в кормовой каюте створчатые | 3 шт. |  | х |  |  |
| Иллюминаторы в камбузе створчатые | 2 шт. |  | х |  |  |
| Иллюминаторы в каюте капитана створчатые | 1 шт. |  | х |  |  |
| Входной люк в каюте капитана створчатый 50 x 60 см | 1 шт. |  | х |  |  |
| Тонированное стекло с теплоизоляцией 16 мм | 2 шт. |  | х |  |  |
| Подъемный люк над входом | 1 шт. |  | х |  |  |
| Входная дверь с остеклением, массив тика | 1 | шт. | х |  |  |
| Ветровое стекло флайбриджа, 7 сегментов, тик | 1 шт. |  | х |  |  |
| Окно лобовое створчатое в рубке | 1 шт. |  | х |  |  |
| Швартовное устройство |  |  |  |  |  |
| Кнехты, нержавеющая сталь | 4 | шт. | х |  |  |
| Кнехты малые на кормовой площадке, нержавеющая сталь | 2 | шт. | х |  |  |
| Привальный брус из синтетического каната диаметром 80 мм, | 30 м/пог |  | х |  |  |
| включая талрепы и декоративные концевые накладки. |  |  |  |  |  |
| Сетка кранцевая Aisi 316 | 2 шт. |  | х |  |  |
| Кранцы цилиндрические диаметром 250 мм, длиной 800 мм | 4 шт. |  | х |  |  |
| Швартовые концы полиэстер, 20 мм, длина 6 м | 4 шт. |  | х |  |  |
| Якорное устройство |  |  |  |  |  |

| Электрическая якорная лебедка Lofrans Airon, 1000 ВТ, включая | 1 | шт. | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дистанционное управление |  |  |  |  |  |
| Клюз со стопором цепи, сталь нержавеющая Aisi 316 | 1 | шт. | х |  |  |
| Якорная цепь DIN766, калибр 8 мм | 50 м |  | х |  |  |
| Якорь, сталь нержавеющая. | 1 | шт. 30 кг, повыш. держащей силы. | х |  |  |
| Накладка защитная на палубу сталь нержавеющая | 1 | шт. | х |  |  |
| Рулевое устройство |  |  |  |  |  |
| Комплект ручного гидравлического рулевого управления с одним | 1 | комплект | х |  |  |
| постом |  |  |  |  |  |
| Комплект ручного гидравлического рулевого управления с двумя | 1 | комплект |  | х |  |
| постами |  |  |  |  |  |
| Тиковый штурвал «Лидервуд-6» | 1 | шт. | х |  |  |
| Датчик положения пера руля | 1 | шт. | х |  |  |
| Двигатель, системы и механизмы |  |  |  |  |  |
| Механизмы |  |  |  |  |  |
| Двигатель 95 кВт. Volvo Penta D5A-АT с системами | 1 | шт. | х |  |  |
| Дистанционное управление ГД (Teleflex), комплект | 1 | шт. | х |  |  |
| Выхлопная система с водяным замком “Vetus” | 1 | комплект | х |  |  |
| Глушитель выхлопной системы NLP90 “Vetus” | 1 | комплект | х |  |  |
| Валолиния в сборе (“Vetus”), | 1 | комплект | х |  |  |
| Гребной винт диаметром 711 мм, 4-лопастной | полированная бронза |  | х |  |  |
| Подруливающее устройство 185TT 3,0 LEWMAR 12V | 1 | комплект | х |  |  |
| Дополнительный топливный фильтр-сепаратор для топливной | 1 | шт. |  | х |  |
| системы дизеля |  |  |  |  |  |
| Контрольные приборы двигателя, главный рулевой пост, замок | 1 | комплект | х |  |  |
| зажигания (в зависимости от выбранного двигателя) |  |  |  |  |  |
| Тахометр | 1 | шт. | х |  |  |
| Счетчик моточасов | 1 | шт. | х |  |  |
| Вольтметр с сигнализацией | 1 | шт. | х |  |  |
| Датчик температуры с сигнализацией | 1 | шт. | х |  |  |
| Датчик давления масла с сигнализацией | 1 | шт. | х |  |  |
| Указатель уровня топлива | 1 | шт | х |  |  |

| Сменный угольный фильтр вентиляционной трубы топливной |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цистерны |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинковые аноды, тип 15(“Vetus”), |  | 12 шт. |  |  | х |  |  |
| Заправочная горловина (топливо) |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос водоснабжения JP-Aquajet WPS 5.0-12V |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Аккумуляторный бак 1/2"(13мм) |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Заправочная горловина (water) |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Цистерна для воды, пищевая нержавеющая сталь |  | 2 | х 250 л |  | х |  |  |
| Цистерна для воды, пищевая нержавеющая сталь |  | 1 | х 350 л |  |  | х |  |
| Указатель уровня водяной цистерны |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Фильтр проточный |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Душ палубный |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Бойлер 100 л 230 В |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Система опреснения и очистки воды. |  | 1 | комплект |  |  | х |  |
| Системы осушительная и сточная |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл осушительная трюмная помпа с фильтром на входе |  | 3 | шт. |  | х |  |  |
| Датчик включения помпы |  | 3 | шт. |  | х |  |  |
| Ручной осушительный насос Johnson |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Система омывки палубы JP Aquajet Wash Down Pump |  | 1 | комплект |  | х |  |  |
| Эл.насос для откачки сточных вод из умывальников и душевых |  | 2 | шт. |  | х |  |  |
| поддонов |  |  |  |  |  |  |  |
| Мачератор (насос сточных вод) |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Сточная цистерна, пластик (с инспекционным люком) |  | 2 | х 112л |  | х |  |  |
| Палубная горловина для выдачи сточных вод в береговые |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| приемные сооружения или судно-сборщик (соответстсвует |  |  |  |  |  |  |  |
| стандарту СЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сменный угольный фильтр вентиляционной трубы сточной |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| цистерны |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель уровня сточной цистерны |  | 1 | шт. |  | х |  |  |
| Унитаз с электропомпой |  | 2 | шт. |  | х |  |  |
| Откачная горловина (стоки) |  | 1 | шт. |  | х |  |  |

| Система отопления и кондиционирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушное отопление и кондиционирование Webasto 5.5 кВт, с | 1 | комплект |  | х |  |
| термоконтролем |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| Головка вентиляционная типа «Дорадо» диаметром 75 мм “Vetus” | 4 | шт. | х |  |  |
| Встраиваемые бортовые вентиляторы МО тип 100 “Vetus” | 2 | шт. | х |  |  |
| Решетки наружные жалюзийные с клапаном. | 2 | шт. | х |  |  |
| Вентилятор осевой производительностью 20 м3/мин | 2 | шт. | х |  |  |
| Вентилятор осевой производительностью 100 м3/мин для МО. | 1 | шт. | х |  |  |
| Навигационное оборудование и сигнализация |  |  |  |  |  |
| Дополнительный пост управления с дублирующими приборами | 1 | комплект |  | х |  |
| Стеклоочиститель | 3 | шт. | х |  |  |
| Стеклоочиститель на дополнительном посту управления | 3 | шт. |  | х |  |
| Навигационные огни | 1 | комплект | х |  |  |
| Электрическая сирена | 1 | шт. | х |  |  |
| Контрольная панель навигационных огней | 1 | комплект | х |  |  |
| Сирена горн двойной 12В 72Вт 6А | 1 | шт. | х |  |  |
| Фара автоматическая 12В 65/55Вт | 1 | шт. | х |  |  |
| Фара ручная для кормовой площадки | 1 | шт. | х |  |  |
| Эхолот Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| Дополнительный дисплей эхолота для второго ПУ | 1 | шт. |  | х |  |
| Лаг Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| Дополнительный дисплей лага для второго ПУ | 1 | шт. |  | х |  |
| Компас Raymarine ST 60 | 1 | шт. | х |  |  |
| Дополнительный дисплей компаса для второго ПУ | 1 | шт. |  | х |  |
| Навигационный комплекс Raymarine на главном ПУ | 1 | комплект |  | х |  |
| GPS | 1 | комплект |  | х |  |
| Дополнительный дисплей GPS для второго поста управления | 1 | комплект |  | х |  |
| Авторулевой Raymarine 6001 | 1 | комплект |  | х |  |
| УКВ-радиостанция VX-417 (300-340 МГц) | 1 | комплект | х |  |  |

| Флагшток с национальным флагом |  | 1 | комплект | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флагшток с вымпелом владельца |  | 1 | комплект |  | х |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Полностью автоматическое зарядное устройство для |  | 1 | комплект | х |  |  |
| аккумуляторов, 45 А |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь тока, Mastervolt 12/1500 |  | 1 | комплект | х |  |  |
| Освещение машинного отделения |  |  |  | х |  |  |
| Розетка берегового питания (230 В) с кабелем длиной 10 м в |  | 1 | комплект | х |  |  |
| соответствии со стандартом СЕ |  |  |  |  |  |  |
| Дизель-генератор Paguro 6000(6 кВт), в боксе |  | 1 | комплект | х |  |  |
| Полная электрическая система в коробах |  | 1 | комплект | х |  |  |
| Аккумуляторные батареи кислотные, в двух группах: пусковые – 123 |  |  | шт. | х |  |  |
| В 2 x 180 А, бытовые – 12 В 2 x 180 А |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи необслуживаемые, в двух группах: | 1 |  | шт. |  | х |  |
| пусковые – 12 В 2 x 180 А, |  |  |  |  |  |  |
| Переключатель групп батарей | 2 |  | шт. | х |  |  |
| Аварийное и противопожарное снабжение |  |  |  |  |  |  |
| Огнетушители ручные | 2 |  | шт. | х |  |  |
| Автоматическая система пожаротушения в МО | 1 |  | комплект | х |  |  |
| Бытовая техника и аксессуары |  |  |  |  |  |  |
| Холодильник 110 л с морозильной камерой | 1 |  | шт. | х |  |  |
| Морозильный ларь | 1 |  | шт. |  | х |  |
| Холодильник 50л с морозильной камерой (кокпит) | 1 |  | шт. |  | х |  |
| 2-конфорочная электрическая плита | 1 |  | шт. | х |  |  |
| Микроволновая печь | 1 |  | шт. |  | х |  |
| Мойка, нержавеющая сталь (камбуз) | 1 |  | шт. | х |  |  |
| Мойка, нержавеющая сталь (кокпит) | 1 |  | шт. | х |  |  |
| Умывальник гальюна | 2 |  | шт. | х |  |  |
| Аксессуары в санузлах | 2 |  | комплекта | х |  |  |
| Стиральная машина с сушилкой | 1 |  | шт. |  | х |  |
| Изоляция, зашивка, отделка и мебель |  |  |  |  |  |  |

| Тепло-звукоизоляция машинного отделения | Плиты”Fire Rock” толщиной 30 мм |  | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло-звукоизоляция по судну | Маты из минеральной ваты |  | х |  |  |
| Сплошной пол в салоне со стальным люком в МО |  |  | х |  |  |
| Отделка интерьеров: ценные породы дерева, кожа |  |  | х |  |  |
| Латунная дверная фурнитура |  |  | х |  |  |
| Обеденный уголок с регулируемым по высоте столом (кают- | 1 комплект |  | х |  |  |
| компания) |  |  |  |  |  |
| Стол для завтрака с двумя диванами | 1 | комплект | х |  |  |
| Полностью укомплектованная кухонная зона | 1 комплект |  | х |  |  |
| Облицовка стен в санузлах, мозаичная керамическая плитка | 2 | комплекта | х |  |  |
| Сиденье рулевого | 1 | шт. | х |  |  |
| Диван на кормовой палубе, винил | 1 | шт. | х |  |  |
| Тиковые палубы | натуральный тик |  | х |  |  |
| Стол трансформируемый для ВП | 1 | шт. |  | х |  |
| Полный комплект штор | 1 комплект |  | х |  |  |
| Ковровое покрытие в помещениях | 1 комплект |  | х |  |  |
| Внутреннее освещение, ночники, галогеновые лампы | 1 комплект |  | х |  |  |
| Радио/CD-проигрыватель с 6 динамиками | 2 шт. |  | х |  |  |
| Телевизор ЖК | 2 | шт. |  | х |  |
| Покраска |  |  |  |  |  |
| 2-компонентое эпоксидное покрытие выше WL |  |  | х |  |  |
| 2-компонентое покрытие ниже ватерлинии |  |  | х |  |  |
| Экологически безвредное антиобрастающее покрытие |  |  | х |  |  |
| Ватерлиния |  |  | х |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная документация | 1 | комплект | х |  |  |
| Тент для верхнего рулевого поста и кормы | 1 | комплект | х |  |  |
| Тент для хранения судна (стояночный) | 1 | шт. |  | х |  |
| Споллер на кормовой палубе | 1 | шт. |  | х |  |
| Чехол для палубного дивана | 1 | шт. |  | х |  |

| Чехол для пульта управления флайбриджа | 1 шт. |  | х |
| --- | --- | --- | --- |
| Сиденье рулевого для дополнительного поста управления | 1 шт. |  | х |
| Матрац для загара носовой | 1 шт. |  | х |